招标编号：BYJAZB2014-01

内蒙古自治区白音察干至永泰公段高速公路

交通安全设施工程施工招标

技术规范

| 招 标 人： | 内蒙古恒新公路发展股份有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 内蒙古海维建设工程项目管理有限公司 |

二O一四年十二月·乌兰察布市

目  录

第100章  总  则	1

101节  通  则	1

105节 交通工程检测费	1

第600章  安全设施	2

601节  通  则	2

602节  护  栏	2

603节  隔离栅和防落网	5

604节  道路交通标志	6

605节  道路交通标线	10

606节  防 眩 设 施	12

## 第100章  总  则

本章见交公路发[2009]221号《公路工程标准施工招标文件》第100章，并对如下条文做修改，修改后的条文如下：

### 101节  通  则

#### 101.01  范围

1. 本规范仅适用于内蒙古自治区乌兰察布市白音察干至永泰公段高速公路交通安全设施工程的施工及管理，是结合本项目的工程特点而编写的施工技术规范。其工程主要组成部分，详见商务文件和招标文件投标邀请书及第一篇投标人须知中有关工程说明部分。

2. 内蒙古自治区乌兰察布市白音察干至永泰公段高速公路段交通安全设施标段划分情况如下：

| 工程名称 | 标段 编号 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 安全工程 | BYJA | 标志、里程标、百米标、公路界碑、标线、立面标记、橡胶减速带、防撞桶、突起路纽、护栏、防眩设施、防抛网、隔离栅、轮廓标等 |

### 105节 交通工程检测费

交通工程检测费以暂估价的形式列入工程量清单100章总则中，由发包人委托具有相应资质的检测单位对标志、标线、护栏、轮廓标、防眩、隔离栅等交安设施进行质量检测，根据发包人与试验检测机构签订的合同及付款凭证进行支付。承包人应主动配合检测工作，对检测中发现的问题，必须及时解决，直至全部合格为止，配合检测工作所提供试件等相关费用应视为已包含在其他相关细目单价或总额价中，不包含在本项费用内。

## 第600章  安全设施

### 601节  通  则

本节见交公路发[2009]221号《公路工程标准施工招标文件》第601节，并对如下条文做修改，修改后的条文如下：

#### 601.01  范围

本章内容包括护栏、隔离栅、防护网、道路交通标志、道路交通标线、防撞桶、突起路钮、立面标记、橡胶减速带、防眩设施、轮廓标、里程牌、百米标、公路界碑的施工及有关作业。

#### 601.02  一般要求

2.道路交通标志

- 道路交通标志应按《道路交通标志和标线》（GB 5768－2009）和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的规定执行。

3.道路交通标线

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记等，应按照图纸及《道路交通标志和标线》（GB 5768－2009）的规定设置。

### 602节  护  栏

本节见交公路发[2009]221号《公路工程标准施工招标文件》第602节，并对如下条文做修改，修改后的条文如下：

#### 602.02  材料

3.波形梁钢护栏产品质量要求

(9) 波形梁护栏、活动式钢护栏及螺栓、螺母、垫圈、垫片等所有部件均应按《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 18226-2000)的规定采用先热浸镀锌然后涂塑进行金属表面处理。热浸镀锌应采用《锌锭》(GB/T 470-2008)中所规定的牌号为Zn99．99以上的锌锭。涂塑层采用聚酯材料，颜色采用薄荷绿。镀锌构件锌层质量、涂塑层厚度应符合表602-1的规定。

高强度螺栓进行热浸镀锌处理后，对高强度螺栓连接件表面要涂黄油，以及进行磷化润滑处理，在出厂时应密封包装，以防运输、保存期间生锈或弄脏。

6．中央分隔带活动护栏所用的钢构件均应进行防腐处理，防腐处理应符合表602-1的要求。收费站隔离护栏应采购成套定型产品。

镀锌构件锌层、涂塑层质量              表602-1

| 构件名称 | 平均锌层质量（g/m2） | 锌层近似厚度（μm） | 涂塑层 厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 护栏板、立柱、H型钢防阻块、垫板、过渡板、端头 | 600 | 38 | ＞0.25 |
| 紧固件、托架 | 350 | 17 | ＞0.25 |
| 缆索 | 215 |  |  |

#### 602.03  路基护栏施工要求

3.波形梁护栏

(2) 立柱安装

b.位于土基中的立柱，可采用打入法、挖埋法或钻孔法施工。立柱高程应符合图纸要求，并不得损坏立柱端部。

h.承包人应充分调查本项目的填石路基段落，立柱无法打入时采用混凝土基础形式，承包人在投标报价中自行考虑，后期不得发生变更费用。

#### 602.07  计量与支付

1．计量

(2) 地基填筑、垫层材料、砌筑砂浆、嵌缝材料、油漆涂料等均不另行计量。

(3) 波形梁钢护栏(含立柱)安装就位(包括明涵、通道、小桥部分)并经验收合格，其长度沿波形梁板面(不包括起、终、过渡段)量取，按照不同类型以延米计量。钢护栏起、终端头以及过渡段按照不同类型以延米计量。

(4)缆索护栏安装就位(包括明涵、通道、小桥、挡墙部分)并经验收合格，其长度按沿缆索量取的实际长度，以延米为单位计量。缆索护栏端部、中间端部以延米计量。

(5)加宽车道活动护栏、活动式护栏、隔离护栏应拼装就位准确，经验收合格以延米计量。

(6) 明涵、通道、小桥部分护栏的立柱插座、预埋构件作为上述构造物的附属工作，计入桥梁主体工程中，不另计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成护栏安装工程所必需的费用，也包括在路肩块及石质挖方段等条件下护栏打入及砼基础埋设所产生的钻孔、移装路肩块等费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 602-2 | 路侧护栏 |  |
| -a | AT1-2 | m |
| -b | AT2 | m |
| -c | AT1-3 | m |
| -d | AT2-2 | m |
| -e | BT-1-1 | m |
| -f | BT-1-2 | m |
| -g | Gr-A-2B2 | m |
| -h | Gr-A-2C | m |
| -i | Gr-A-2E | m |
| -j | Gr-A-4E | m |
| -k | Gr-SB-2C | m |
| -l | Gr-SB-2E | m |
| -m | GT-1 | m |
| -n | DT-1 | m |
| -o | Gc-A-7E | m |
| -p | Gc-A-4E | m |
| -q | Gc-A-4C | m |
| -r | Gc-A-4B2 | m |
| -s | BT-3 | m |
| -t | AT3 | m |
| -u | 加宽车道活动护栏 | m |
| 602-3 | 中央分隔带护栏 |  |
| -a | CT-1 | m |
| -b | GT-2 | m |
| -c | BT-1-4 | m |
| -d | Gr-Am-2B2 | m |
| -e | Gr-Am-2C | m |
| -f | Gr-Am-2E | m |
| -g | Gr-Am-4E | m |
| -h | Gr-SBm-2C | m |
| -i | Gr-SBm-1B2 | m |
| -j | Grd-Am-2E | m |
| -k | 隔离护栏 | m |
| 602-4 | 活动式护栏 | m |

注：细目名称中的类型，详见招标图纸。

### 603节  隔离栅和防落网

本节见交公路发[2009]221号《公路工程标准施工招标文件》第603节，并对如下条文做修改，修改后的条文如下：

#### 603.02材料

1.隔离栅应符合《隔离栅》（GB/T26491-2011）及《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）的规定。

2.立柱可采用钢管、型钢立柱，如图纸所示。钢管以钢带焊接或焊后冷加工制造，应符合《直缝电焊钢管》(GB/T 13793-2008)的要求；型钢应符合《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)的要求。

4.所有钢构件均应进行先热浸镀锌后涂塑的防腐处理，涂塑材料采用聚酯材料。防腐处理均应满足图纸规定。螺栓、螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

#### 603.04 质量检验

1.基本要求

（1）隔离栅用的材料规格及防腐处理应符合《隔离栅》（GB/T26491-2011）及图纸和本规范的规定。

#### 603.05  计量与支付

1．计量

(1) 隔离栅安装就位并经验收合格，从端柱外侧沿隔离栅中部丈量，以延米计量。立柱、基础、斜撑、紧固件等均并入隔离栅计价中，不另行计量。

(2) 桥上防护网以延米计量，安设网片的支架、及紧固件等不另行计量。预埋件作为上述构造物的附属工程计入桥梁主体工程中，不另行计量。未设置预埋件处采用后固定措施的锚栓不另行计量。

(3) 所需的清场、挖根、土地整平和设置地线等工程均为安装隔离栅的附属工作，不另计量。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成隔离栅和桥梁防护网工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 603-4 | 焊接网隔离栅 |  |
| -a | F-Bw-C | m |
| -b | F-Ww-C | m |
| 603-5 | 防抛网 |  |
| -a | Bf-Em-B1 | m |
| -b | 水平护网 | m |

### 604节  道路交通标志

本节见交公路发[2009]221号《公路工程标准施工招标文件》第604节，并对如下条文做修改，修改后的条文如下：

#### 604.01  范围

本节内容为各式道路交通标志、公路界碑、里程标、百米标、防撞桶等的提供和设置有关施工作业。

#### 604.02  材料

1.材料应符合下列要求

（2）标志板（未粘贴反光膜）

a.标志板应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的规定。

d.除尺寸大的指路标志外，所有标志板应由单块铝合金板加工制成，不允许拼接。

e.考虑到大型指路标志在制造、运输、安装过程中的困难，厂家在制造过程中，应在监理人指示下，根据标志板面设计的具体情况采取适当分割的办法来制造，在安装时可按标志板拼接设计中规定的方法拼接，拼接后的标志板抗风能力应不低于整板。

（3）标志面

a.逆反射性能

（a）反光膜按其光度性能、结构和用途分为7种类型，本项目采用ⅴ级或ⅴ级以上类型反光膜，各种标志采用的反光膜应符合图纸的规定。

（b）用作标志面的反光膜的逆反射系数值不应低于GB/T18833-2012《道路交通反光膜》中给出的相应级别的规定。

（d）在完全潮湿的状态下，反光膜的标志面在观测角为0.2°、入射角为-4°时的逆反射系数值不应低于GB/T18833-2012《道路交通反光膜》表1~表7中相应规定值的80%。

b.色度性能

标志面的逆反射材料色的色品坐标和亮度应在GB/T18833-2012《道路交通反光膜》表8的范围之内。

#### 604.03  施工要求

3.标志支撑结构

（1）标志的装设，应按《道路交通标志和标线》（GB 5768.2-2009）第3.10.4节进行。

（2）钢支撑结构应根据范本第414节和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的规定制作和安装。

（4）钻孔、冲孔和车间焊接，应在钢材电镀之前完成。提供的连接件和附件应适合标志安装系统并符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的规定。

4.标志板制作安装

（1）标志面的制作

交通标志的形状、图案和颜色应严格按照《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）及图纸的规定执行。所有标志上的汉字、阿拉伯数字应符合GB 5768-2009中规定的交通标志专用字体，不得采用其它字体。蒙古文必须委托具有翻译资质的机构进行翻译，蒙古文字体必须符合内蒙古自治区地方法规的要求。

（2）标志板应在车间剪裁或切割，以产生整齐、方正的边缘，不应有毛刺，并按《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）进行加固。所有标志板的槽铝应在粘贴反光膜之前焊接好。

（9）标志在制作前，承包人需根据现场情况核实标志地名、距离值等信息，一旦发现有误，应及时与设计单位沟通。

5.里程标、百米标、公路界碑

（1）里程标、百米标、公路界碑应根据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）和图纸制作和设置，并应按图纸所示或监理人指示准确定位。

（2）承包人在施工前需进行现场调查，核实里程标传递桩号，一旦发现有误，应及时与设计单位沟通。

#### 604.04  质量检验

1.基本要求

（1）交通标志的制作应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的规定。

#### 604.05  计量与支付

1.计量

（1）标志、公路界碑、里程标、百米标、防撞桶应按图纸规定提供、装好、埋设就位和经验收的不同种类、规格分别计量：

a. 所有各式交通标志（包括立柱、悬臂、门架、附着）均以个为单位计量。

b. 里程标、百米标和公路界碑等均应按埋设就位和验收的数量以个为单位计量。

c. 防撞桶应按安装就位和验收合格的数量以个为单位计量。

d.太阳能黄闪灯按安装就位和验收合格的数量以个为单位计量。

e. 所有支承结构、底座、硬件和为完成组装而需要的附件，均附属于各有关标志工程细目内，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输、蒙文翻译等及其他为完成交通标志安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |
| -a | Δ1100 | 个 |
| -b | Δ1300 | 个 |
| -c | ▽900+800×500 | 个 |
| -d | Ф800+800×500 | 个 |
| -e | 600×800 | 个 |
| -f | 900×1200 | 个 |
| -g | 2000×1400 | 个 |
| -h | 2000×1800 | 个 |
| -i | 1800×2800 | 个 |
| -j | Ф1200 | 个 |
| -k | Ф1000 | 个 |
| -l | 2-600×800 | 个 |
| -m | 3-Ф800 | 个 |
| -n | 1500×800 | 个 |
| -o | 1250×1200+1900×660 | 个 |
| -p | Δ1300+1300×600 | 个 |
| -q | Ф1000+1000×600 | 个 |
| 604-2 | 双柱式交通标志 |  |
| -a | 2400×3600+1600×820 | 个 |
| -b | 3000×1500 | 个 |
| -c | 3600×4200+2000×950 | 个 |
| -d | 5000×2600 | 个 |
| -e | 4200×3300 | 个 |
| -f | 4200×3900 | 个 |
| -g | 4200×4800 | 个 |
| -h | 4800×2700 | 个 |
| -i | 4800×3300 | 个 |
| -j | 4800×3600 | 个 |
| -k | 4800×4200 | 个 |
| -l | 2400×3600 | 个 |
| -m | 2400×4000+2400×1000 | 个 |
| -n | 4200×4200 | 个 |
| -o | 4800×2100 | 个 |
| -p | 5600×5400 | 个 |
| -q | 6400×5400 | 个 |
| 604-4 | 门架式交通标志 |  |
| -a | 3-3200×3200 | 个 |
| 604-5 | 单悬臂式交通标志 |  |
| -a | 2800×2400 | 个 |
| -b | 3400×3300 | 个 |
| -c | 2800×3000 | 个 |
| -d | 3600×2700 | 个 |
| -e | 4400×5300 | 个 |
| -f | 4800×2700 | 个 |
| -g | 5500×2700 | 个 |
| 604-6 | 双悬臂式交通标志 |  |
| -a | 2-2600×2200 | 个 |
| 604-7 | 悬挂式交通标志 |  |
| -a | Ф800 | 个 |
| -b | 太阳能黄闪灯 | 个 |
| 604-8 | 里程标 | 个 |
| 604-9 | 公路界碑 | 个 |
| 604-10 | 百米标 |  |
| -a | 百米标 | 个 |
| 604-11 | 防撞桶 | 个 |

### 605节  道路交通标线

本节见交公路发[2009]221号《公路工程标准施工招标文件》第605节，并对如下条文做修改，修改后的条文如下：

#### 605.01范围

本节内容为在已完成的沥青混凝土路面上涂敷路面标线、振动标线，安装突起路钮、橡胶减速带、轮廓标及其附属工程等有关施工作业。

#### 605.02材料

6.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）的有关规定。

12. 减速带表面应带有增大抗滑力的凹凸结构，产品表面应色泽均匀，颜色为黄黑相间。

#### 605.03施工要求

1.路面标线

（5）标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，应按《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）规定办理。标线厚度应符合图纸要求。

（6）特殊标线的图案、标记如箭头及字母等的尺寸应按图纸要求和《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）规定办理。

4.立面标记

（1）立面标记包括隧道洞口立面标记、跨线桥立面标记、中央分隔带开口及互通分流端头立面标记等。立面标记设置的位置及相关要求应符合图纸规定。

6.减速带

（1）减速带采用螺栓与路面连接时，螺栓孔应为沉孔；

（2）减速带设置位置及相关要求应符合图纸规定。

#### 605.04质量检验

1.路面标线

（1）基本要求

c.路面标线的颜色、形状和设置位置应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）的规定和图纸要求。

3.减速带

（1）基本要求

a．减速带的颜色、形状与设置位置应符合图纸要求，其中橡胶减速带技术参数应符合《路面橡胶减速带》（JT/T713-2008）规范要求。

#### 605.05计量和支付

1.计量

（1）路面标线应按图纸所示，经检查验收后，以热熔型涂料的涂敷实际面积，以平方米为单位计量。反光型的路面标线玻璃珠应包含在涂敷面积内，不另计量。

（2）振动标线按图纸所示，经检查验收后以平方米为单位计量。

（3）突起路钮安装就位，经检查验收后以个为单位计量。

（4）橡胶减速带安装就位，经检查验收后以米为单位计量。

（5）立面标记（收费岛反光膜）按图纸所示，经检查验收后以平方米为单位计量。

（6）轮廓标安装就位经检查验收后以个为单位计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 | m2 |
| 605-6 | 轮廓标 |  |
| -a | De-Rbw-At1 | 个 |
| -b | De-Rbw-At2 | 个 |
| -c | De-Rbw-At3 | 个 |
| -d | De-Rsw-At4 | 个 |
| -e | De-Rbw-E | 个 |
| -f | De-Rby-At1 | 个 |
| -g | De-Rby-AT2 | 个 |
| 605-7 | 立面标记 |  |
| -a | 反光膜 | m2 |
| 605-9 | 振动标线 | m2 |
| 605-10 | 减速带 | m |
| 605-11 | 突起路钮 | 个 |

### 606节  防 眩 设 施

本节见交公路发[2009]221号《公路工程标准施工招标文件》第606节，并对如下条文做修改，修改后的条文如下：

#### 606.02  材料

2.除图纸另行规定外，防眩板所用材料应符合《防眩板》（GB/T 24718-2009）的规定。

3.除基础支架外，所有钢构件均应进行先热浸镀锌后涂塑的防腐处理，涂塑材料采用聚酯材料。防腐处理均应满足《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2000）的规定。螺栓、螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

#### 606.04质量检验

1.基本要求

（1）防眩板的材质、镀锌量应符合《防眩板》（GB/T 24718-2009）及图纸和本规范的要求，并附相应的产品检测报告。

#### 606.05  计量与支付

1.计量

防眩设施设置安装完成并经验收后以块计量。为安装防眩设施设置的预埋件、连接件、立柱、基础混凝土以及钢构件的焊接等均作为防眩设施工程的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、工具及其他为完成防眩设施所必需的费用，是完成工程的全部偿付。

3.支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 606-1 | 防眩板 |  |
| -a | Gs-P-C | 块 |
| -b | Gs-P-Gr | 块 |