中 华 人 民 共 和 国

内 蒙 古 自 治 区

国道110线包头北绕城段公路

施工总承包招标

工程量清单计量规则

【补充】

| 招 标 人： | 国道110 线包头北绕城段公路项目建设管理办公室 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 内蒙古海维建设工程项目管理有限公司 |

二O一九年九月·包头市

目  录

一、使 用 说 明	1

二、计 量 规 则	2

第100章  总    则	3

第102节  工程管理	3

第103节  临时工程与设施	3

第105节  施工标准化	4

第200章  路    基	6

第202节  场地清理	6

第203节  挖方路基	7

第204节  填方路基	8

第205节  特殊地区路基处理	15

第207节  坡面排水	16

第208节  护坡、护面墙	17

第209节  挡土墙	17

第215节  河道防护	18

第216节  青山装备制造园区排水工程	19

第300章  路    面	23

第311节  改性沥青及改性沥青混合料	23

第312节  水泥混凝土面板	23

第313节  路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	24

第314节  路面及中央分隔带排水	24

第315节  其它工程	25

第400章  桥梁、涵洞	27

第403节  钢筋	27

第405节  钻孔灌注桩	29

第410节  结构混凝土工程	29

第411节  预应力混凝土工程	34

第415节  桥面铺装	35

第419节  圆管涵及倒虹吸管涵	37

第420节  盖板涵、箱涵	37

第600章  安全设施及预埋管线	39

第601节  通则	39

第603节  隔离栅和防落物网	39

第604节  道路交通标志	39

第605节  道路交通标线	40

第606节  防眩设施	40

第609节  其他设施	41

第700章  绿化及环境保护设施	42

第702节  铺设表土	42

第706节  声屏障	42

# 一、使 用 说 明

1、本《工程量清单计量规则（补充）》是对《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）中第八章工程量清单计量规则的补充，两者内容如有不一致之处以《工程量清单计量规则（补充）》为准。

2、本《工程量清单计量规则（补充）》应与《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）一起阅读与理解。

3、凡《工程量清单计量规则（补充）》未涉及或未明确细节的条款，均应认为遵从《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）》中已有的明确规定，或认为遵从经监理人同意的我国公路工程的常规做法。

4、本《工程量清单计量规则（补充）》适用于国道110线包头北绕城段工程（以下简称本项目）。

5、本《工程量清单计量规则（补充）》所列条款为本项目承包人的强制性执行条款，凡因执行本《工程量清单计量规则（补充）》所列条款导致费用增加的，除相应条款另有规定外，其费用均由承包人在投标报价相应细目中综合考虑，发包人不单独计量、支付。

# 二、计 量 规 则

## 第100章  总    则

本章见交通运输部公告2017年第51号《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）工程量清单计量规则 第100章，并对如下条文做修改及补充，修改及补充后的条文如下：

### 第102节  工程管理

本节工程量清单项目分项计量规则应按表102的规定执行。

表102  工 程 管 理

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |
| 102-5 （增） | 信息化系统(暂估价)） | 总额 | 以暂估价的形式按总额计量 | 1.工程信息化系统的配置、维护、备份管理及网络构筑； 2.系统操作人员培训、劳务 |

### 第103节  临时工程与设施

本节工程量清单项目分项计量规则应按表103的规定执行。

表103  临时工程与设施

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |
| 103-1 （修） | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护) | 总额 | 1.以总额为单位计量； 2. 包括各场（厂）区、作业连接道路的修建、养护与拆除； 3.临时道路中设置的便桥、便涵等构造物及道路安全设施等，均作为临时道路的附属工作，不另行计量。 | 1.按《公路工程标准施工招标文件》技术规范103.03小节及合同条款规定完成临时道路的修建、养护与拆除 2.按《公路工程标准施工招标文件》技术规范第105节施工标准化的内容和要求执行 |
| 103-2 （修） | 临时占地 | 总额 | 1.以总额为单位计量 2. 取、弃土(渣)场的绿化、结构防护及排水，其费用被视为已含入工程量清单相关单价或总额价中，不另行计量与支付。 3.预制场、拌合站、临时便道等临时工程的绿化，其费用已含入工程量清单相关单价或总额价中，不另行计量与支付。 4.剥离表土及挡护、坑底平整、所有临时工程的网围栏围封、场地平整、清理场地硬化砼等作业费用均含入相关子目单价或总额价中不另行计量。 5.土地、林业、草监、税务及车辆管理等有关部门按照现行的相关法律、法规与条例等收缴的各项费税，均由承包人自行承担。 6.项目实施期间，发包人根据工程实际情况有权指定临时占地的位置，且承包人应予接受，其费用风险由承包人自行承担。 | 1.按《公路工程标准施工招标文件》技术规范103.04小节及合同条款规定办理及使用临时占地，并进行复垦； 2.临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土(渣)场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等 |

### 第105节  施工标准化

本节工程量清单项目分项计量规则应按表105的规定执行。

表105  施工标准化

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 施工标准化 |  |  |  |
| 105-1 | 施工驻地 | 总额 | 以总额为单位计量 | 按照《公路工程标准施工招标文件》技术规范第105节施工标准化、《内蒙古自治区高等级公路建设施工标准化指南系列》（内交发【2016】685号）和交通运输部公路局编制的《高速公路施工标准化技术指南》、交通运输部工程质量监督局《公路工程工地试验室标准化指南》、《内蒙古自治区高速一级公路工程工地试验室监督管理制度的通知》（内交发﹝2013﹞334号）的内容和要求执行。 |
| 105-2 | 工地试验室 | 总额 | 以总额为单位计量 |  |
| 105-3 | 拌和站 | 总额 | 以总额为单位计量 |  |
| 105-4 | 钢筋加工场 | 总额 | 以总额为单位计量 |  |
| 105-5 | 预制场 | 总额 | 以总额为单位计量 |  |
| 105-6 | 仓储存放地 | 总额 | 以总额为单位计量 |  |

## 第200章  路    基

本章见交通运输部公告2017年第51号《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）工程量清单计量规则 第200章，并对如下条文做修改及补充，修改及补充后的条文如下：

### 第202节  场地清理

本节工程量清单项目分项计量规则应按表202的规定执行。

表202  场地清理

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |
| -a （修） | 清理现场 | m2 | 1.依据图纸所示位置及范围(路基范围以外临时工程用地清场等除外)，按路基开挖线或填筑边线之间的水平投影面积以平方米为单位计量 2. 施工场地清理后的回填土及压实亏方的填方量按填料的来源列入204项 | 1.灌木、竹林、胸径小于10cm树木的砍伐及挖根； 2.清除场地表面0〜30cm范围内的垃圾、废料、表土(腐殖土)、石头、草皮； 3.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实； 4.适用材料的装卸、移运、堆放及非适用材料的移运处理； 5.现场清理 6.清除表层土的集中堆放以及堆放后的土袋防护、种植绿化等 |
| 202-2 （修） | 挖除旧路面 | m3 | 依据图纸所示位置，挖除路基范围内原有的旧路面，按不同的路面结构类型以立方米为单位计量 | 1.挖除； 2.装卸、移运处理、堆放和废料的掩埋等； 3.场地清理、平整 |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |
| -b （修） | 混凝土结构 | m3 | 依据图纸所示位置，拆除路基范围内原有的混凝土结构以立方米为单位计量 | 1.挖除； 2.装卸、移运处理、堆放和废料的掩埋等； 3.场地清理、平整。 |
| -c （修） | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 依据图纸所示位置，拆除路基范围内原有的砖、石及其他砌体结构，以立方米为单位计量 | 1.挖除； 2.装卸、移运处理、堆放和废料的掩埋等； 3.场地清理、平整 |

### 第203节  挖方路基

本节工程量清单项目分项计量规则应按表203的规定执行。

表203  挖方路基

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |
| -a （修） | 挖土方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，采用平均断面面积法计算，按照天然密实体积以立方米为单位计量； 2..路床顶面以下翻挖回填，列入205节相应子目中计量。 3.取弃土场的绿化、防护工程、排水设施等相关内容，被视为已含入工程量清单相关单价或总额价中，不另行计量与支付 4.零填及挖方碾压面积，被视为已含入工程量清单相关单价或总额价中，不另行计量与支付 | 1.挖、装、运输、卸车； 2.填料分理、弃土整型、压实； 3.施工排水处理； 4.边坡整修、路床清理 |
| -b （修） | 挖石方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算，按照天然体积以立方米为单位计量； 2.弃土场的绿化、防护工程、排水设施等相关内容，被视为已含入工程量清单相关单价或总额价中，不另行计量与支付 | 1.石方爆破； 2.挖、装、运输、卸车； 3.填料分理、弃石整型、压实； 4.施工排水处理； 5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理 |
| -c （修） | 挖除非适用材料(不含淤泥、岩盐、冻土) | m3 | 1.依据图纸所示位置，挖除路基范围内非适用材料(不含淤泥、岩盐、冻土)以立方米为单位计量； 2.弃土场的绿化、防护工程、排水设施等相关内容，被视为已含入工程量清单相关单价或总额价中，不另行计量与支付 | 1.施工排水处理； 2.挖除、装载、运输、卸车、堆放； 3.现场清理 |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  |  |  |
| -a （修） | 挖土方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、设计横断面图，按平均断面面积法计算，以立方米为单位计量； 2..路床顶面以下翻挖回填，列入205节相应子目中计量。 3.取弃土场的绿化、防护工程、排水设施等相关内容，被视为已含入工程量清单相关单价或总额价中，不另行计量与支付 | 1.挖、装、运输、卸车； 2.填料分理、弃土整型、压实； 3.施工排水处理； 4.边坡整修、路床清理 |
| -b （修） | 挖石方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、设计横断面图，按平均断面面积法计算，以立方米为单位计量； 2.弃土场的绿化、防护工程、排水设施等相关内容，被视为已含入工程量清单相关单价或总额价中，不另行计量与支付 | 1.石方爆破； 2.挖、装、运输、卸车； 3.填料分理、弃土整型、压实； 4.施工排水处理； 5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理 |
| 203-3 （增） | 清理河道土方 | m3 | 1.依据图纸所示位置，清理土方以立方米为单位计量； | 1.施工排水处理； 2.挖除、装载、运输、卸车、堆放； 3.现场清理 |

### 第204节  填方路基

本节工程量清单项目分项计量规则应按表204的规定执行。

表204  填方路基

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑(包括填前压实) |  |  |  |
| -a （修） | 利用土方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量； 2.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； 3.由于施工过程中地面下沉增加的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； 4.路基原地面清表回填土方、压实亏方量，按填料来源参照本条计量 | 1.基底翻松、压实、挖台阶； 2.临时排水、翻晒； 3.分层摊铺； 4.洒水、压实、刷坡； 5.整型 |
| -b （修） | 利用石方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量； 2. 由于施工过程中地面下沉増加的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； | 1.基底翻松、压实，挖台阶； 2.临时排水、翻晒； 3.边坡码砌； 4.分层摊铺； 5.小石块(或石屑)填缝、找补； 6.洒水、压实； 7.整型 |
| -d （修） | 借土填方（含钢渣） | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量； 2.借土场的绿化、防护工程、排水设施等相关内容，被视为已含入工程量清单相关单价或总额价中，不另行计量与支付 3.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； 4. 由于施工过程中地面下沉増加的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； 5.路基原地面清表回填土方、压实亏方量，按填料来源参照本条计量 6. 设计图纸所提供料场位置、质量、数量等仅作为参考资料，不作为计量支付及变更的依据。 7.包边土作为借土填方的附属工作，不另行计量； | 1.借土场场地清理、清除不适用材料； 2.简易便道、基底翻松、压实、挖台阶； 3.挖、装、运输、卸车； 4.分层摊铺； 5.洒水、压实、刷坡； 6.施工排水处理； 7.整型 |
| -h （修） | 结构物台背回填砂砾 | m3 | 1.依据图纸所示结构物台背回填数量，按照压实的体积以立方米为单位计量； 2.开挖台阶及基础开挖土方作为结构物台背回填的附属工作，不另行计量； | 1.压实、挖台阶； 2.填料的选择； 3.临时排水； 4.分层摊铺； 5.洒水、压实； 6.整型 |
| -i （修） | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 依据图纸所示锥坡及台前溜坡填土数量，按照压实的体积以立方米为单位计量 | 1.基底翻松、压实、挖 台阶； 2.填料的选择； 3.临时排水； 4.分层摊铺； 5.洒水、压实； 6.整型 |
| -j （增） | 砂砾封层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂砾封层密实体积以立方米为单位计量； | 1.基底清理； 2.分层铺筑； 3.分层碾压 |
| -k （增） | 借石填方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量； 2.借石场的绿化、防护工程、排水设施等相关内容，被视为已含入工程量清单相关单价或总额价中，不另行计量与支付 3. 由于施工过程中地面下沉増加的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； 4. 设计图纸所提供料场位置、质量、数量等仅作为参考资料，不作为计量支付及变更的依据。 | 1.借石场场地清理、清除不适用材料； 2.简易便道、基底翻松、压实、挖台阶； 3.开炸、装、运输、卸车； 4.边坡码砌； 5.分层摊铺； 6.小石块(或石屑)填缝、找补； 7.洒水、压实； 8.整型 |
| 204-2 | 改河、改渠、改路填筑 |  |  |  |
| -a （修） | 利用土方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量； 2.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； 3.由于施工过程中地面下沉增加的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； 4.路基原地面清表回填土方、压实亏方量，按填料来源参照本条计量 | 1.基底翻松、压实、挖台阶； 2.临时排水、翻晒； 3.分层摊铺； 4.洒水、压实、刷坡； 5.整型 |
| -b （修） | 利用石方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量； 2. 由于施工过程中地面下沉増加的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； | 1.基底翻松、压实，挖台阶； 2.临时排水、翻晒； 3.边坡码砌； 4.分层摊铺； 5.小石块(或石屑)填缝、找补； 6.洒水、压实； 7.整型 |
| -d （修） | 借土填方（含钢渣） | m3 | 1.依据图纸所示借方填筑数量，按照压实的体积以立方米为单位计量； 2.借土场的绿化、防护工程、排水设施等相关内容，被视为已含入工程量清单相关单价或总额价中，不另行计量与支付 3.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量 4.由于施工过程中地面下沉増加的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； 5.路基原地面清表回填土方、压实亏方量，按填料来源参照本条计量 6. 设计图纸所提供料场位置、质量、数量等仅作为参考资料，不作为计量支付及变更的依据。 | 1.借土场场地清理； 2.基底翻松、压实、挖台阶； 3.挖、装、运输、卸车； 4.分层摊铺； 5.洒水、压实、刷坡； 6.施工排水处理； 7.整型 |
| -e （增） | 借石填方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量； 2.借石场的绿化、防护工程、排水设施等相关内容，被视为已含入工程量清单相关单价或总额价中，不另行计量与支付 3. 由于施工过程中地面下沉増加的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； 4. 设计图纸所提供料场位置、质量、数量等仅作为参考资料，不作为计量支付及变更的依据。 | 1.借石场场地清理、清除不适用材料； 2.简易便道、基底翻松、压实、挖台阶； 3.开炸、装、运输、卸车； 4.边坡码砌； 5.分层摊铺； 6.小石块(或石屑)填缝、找补； 7.洒水、压实； 8.整型 |
| -f （增） | 砂砾封层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂砾封层密实体积以立方米为单位计量； | 1.基底清理； 2.分层铺筑； 3.分层碾压 |
| 204-3 | 气泡混合轻质土路堤 |  |  |  |
| -a （增） | 气泡混合轻质土 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示气泡混合轻质土体积以立方米为单位计量； 2.钢丝网、角钢、拉杆、刷坡土方、挖台阶、基底碾压等均作为填筑气泡混合轻质土的附属工作，不另行计量与支付； | 1.基底清理； 2.临时排水、翻晒； 3.摊铺； 4.洒水、压实、刷坡； 5.整型 |
| -b （增） | 面板 |  |  |  |
| -b-1 | C25预制混凝土 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土预制的体积以立方米为单位计量，铁丝网作为预制混凝土的附属工作，不另行计量与支付 | 1.场地清理； 2.地基平整夯实，基础开挖； 3.模板制作、安装、拆除； 4. 钢筋制作与安装； 5.预制件预制、运输、装卸； 6.预制件安装； 7.回填 |
| -b-2 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.固定钢筋的材料、钢板、铁丝等作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 3.除图纸所示外，因施工搭接而增加的钢筋作为附属工作，不另行计量; 4.固定、定位架立钢筋、支撑钢筋等，如图纸有则列入相应细目计量，无则作为钢筋工程的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 |
| -c （增） | 基础 |  |  |  |
| -c-1 | C25混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的体积以立方米为单位计量； 2.柱套筒、角钢、PVC泄水管、弯头、三通、光圆钢筋等均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付 | 1.场地清理； 2.地基平整夯实，断面补挖； 3.模板制作、安装、拆除； 4.钢筋制作与安装、塑料管安装； 5.混凝土浇筑、养护； 6.回填 |
| -c-2 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.固定钢筋的材料、钢板、铁丝等作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 3.除图纸所示外，因施工搭接而增加的钢筋作为附属工作，不另行计量; 4.固定、定位架立钢筋、支撑钢筋等，如图纸有则列入相应细目计量，无则作为钢筋工程的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 |
| -c-3 | 带肋钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.固定钢筋的材料、钢板、铁丝等作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 3.除图纸所示外，因施工搭接而增加的钢筋作为附属工作，不另行计量; 4.固定、定位架立钢筋、支撑钢筋等，如图纸有则列入相应细目计量，无则作为钢筋工程的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 |
| -c-4 | M10浆砌片石 | m3 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按浆砌片石的体积以立方米为单位计量； 2.碎石垫层、沉降缝、挖基土方等均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付 | 1.场地清理； 2.地基平整夯实，断面补挖； 3.铺设垫层； 4.砂浆拌制； 5.浆砌片石、勾缝、抹面、养护； 6.回填 |
| -d | 砂砾整平层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂砾整平层密实体积以立方米为单位计量； | 1.基底清理； 2.分层铺筑； 3.分层碾压 |
| -e （增） | 锥坡 |  |  |  |
| -e-1 | M10浆砌片石 | m3 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按浆砌片石的体积以立方米为单位计量； 2.砂砾垫层、挖基土方等均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付 | 1.场地清理； 2.地基平整夯实，断面补挖； 3.铺设垫层； 4.砂浆拌制； 5.浆砌片石、勾缝、抹面、养护； 6.回填 |
| -e-2 | 填土 | m3 | 依据图纸所示锥坡填土数量，按照压实的体积以立方米为单位计量 | 1.基底翻松、压实、挖台阶； 2.填料的选择； 3.临时排水； 4.分层摊铺； 5.洒水、压实； 6.整型 |

### 第205节  特殊地区路基处理

本节工程量清单项目分项计量规则应按表205的规定执行。

表205  特殊地区路基处理

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |
| 205-1 | 软土路基处理 |  |  |  |
| -c | 垫层 |  |  |  |
| -c-2 （修） | 砂砾垫层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂砾垫层密实体积以立方米为单位计量； 2.因换填而挖除的非适用材料列入202、203-1相关子目计量； 3.地面下沉增加的填方量不另行计量。 | 1.基底清理； 2.临时排水； 3.分层铺筑； 4.分层碾压 |
| -c-4 （修） | 石渣垫层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示石渣垫层密实体积以立方米为单位计量； 2.因换填而挖除的非适用材料列入202、203-1相关子目计量； 3.地面下沉增加的填方量不另行计量。 | 1.基底清理； 2.临时排水； 3.分层铺筑； 4.分层碾压 |
| -o （增） | 翻挖回填土方 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示天然密实体积以立方米为单位计量； 2. 土方压实所产生的亏方不另行计量，含在翻挖回填土方报价之中 | 1.开挖； 2.分层铺筑； 3.洒水； 4.分层碾压 |

### 第207节  坡面排水

本节工程量清单项目分项计量规则应按表207的规定执行。

表207  坡面排水

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |
| -a （修） | 浆砌片石 | m3 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按浆砌片石的体积以立方米为单位计量； 2. 边沟的断面方开挖及加固铺砌需扩挖部分的开挖作为其附属工作，不另行计量 3.防渗土工布，作为浆砌片石的附属工作，不另行计量与支付 | 1.场地清理； 2.地基平整夯实，断面开挖及补挖； 3.铺设垫层； 4.砂浆拌制； 5.浆砌片石、勾缝、抹面、养护； 6.回填 |
| 207-2 | 排水沟 |  |  |  |
| -a （修） | 浆砌片石 | m3 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按浆砌片石的体积以立方米为单位计量； 2. 排水沟的断面方开挖及加固铺砌需扩挖部分的开挖作为其附属工作，不另行计量 3.防渗土工布，作为浆砌片石的附属工作，不另行计量与支付 | 1.场地清理； 2.地基平整夯实，断面补挖； 3.铺设垫层； 4.砂浆拌制； 5.浆砌片石、勾缝、抹面、养护； 6.回填 |
| 207-4 | 跌水与急流槽 |  |  |  |
| -b （修） | 浆砌片石 | m3 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按浆砌片石的体积以立方米为单位计量； | 1.场地清理； 2.地基平整夯实，断面补挖； 3.铺设垫层； 4.砂浆拌制； 5.浆砌片石、勾缝、抹面、养护； 6.回填 |
| 207-11 （增） | 事故缓冲池 | 个 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按个为单位计量； 2.所有混凝土、钢筋、垫层、土工布、网围栏等均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付 | 1.场地清理、基础开挖； 2.铺设垫层； 3.浇筑混凝土； 4.制作、安装网围栏； |
| 207-12 （增） | 土质挡水埝 | m3 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按立方米为单位计量； | 1.场地清理； 2.挡水埝的铺筑 3.整形； |

### 第208节  护坡、护面墙

本节工程量清单项目分项计量规则应按表208的规定执行。

表208  护坡、护面墙

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 护坡、护面墙 |  |  |  |
| 208-3 | 浆砌片石护坡 |  |  |  |
| -a （修） | 满铺浆砌片石护坡 | m3 | 1.依据图纸所示位置和铺砌厚度、水泥砂浆强度，按照铺砌体积以立方米为单位计量； 2.含碎落台、护坡平台满铺浆砌片石数量； 3.扣除急流槽所占体积 | 1.清理边坡，坡面夯实，基础开挖； 2.浆砌片石； 3.勾缝、抹面、养护； 4.沉降缝设置 5.回填； 6.清理现场 |

### 第209节  挡土墙

本节工程量清单项目分项计量规则应按表209的规定执行。

表209  挡 土 墙

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |
| 209-5 | 混凝土挡土墙 |  |  |  |
| -a （修） | 混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量； 2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积 3.PVC泄水管、沥青封面、碎石过滤层、开挖土方等作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土浇筑、养护； 4.泄水孔及其滤水层、沉降缝设置； 5.清理，弃方处理 |
| -b | 带肋钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.固定钢筋的材料、钢板、铁丝等作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 3.除图纸所示外，因施工搭接而增加的钢筋作为附属工作，不另行计量; 4.固定、定位架立钢筋、支撑钢筋等，如图纸有则列入相应细目计量，无则作为钢筋工程的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 |

### 第215节  河道防护

本节工程量清单项目分项计量规则应按表215的规定执行。

表215  河道防护

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | 河道防护 |  |  |  |
| 215-2 | 导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡) |  |  |  |
| -a （修） | 浆砌片石 | m3 | 图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌石体积以立方米为单位计量 | 1.围堰、临时排水工程施工； 2.基坑开挖及修整、清理夯实，废方弃运； 3.铺设垫层 4.拌、运砂浆； 5.砌筑、勾缝、抹面、养护； 6.沉降缝的设置； |
| -b （修） | 混凝土预制块 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土预制的体积以立方米为单位计量 | 1.围堰、临时排水工程施工； 2.基坑修整、清理夯实，废方弃运； 3.铺设垫层 4.模板制作、安装、拆除、修理及保养； 5.预制件预制、运输、装卸、安装； |

### 第216节  青山装备制造园区排水工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表216的规定执行。

表216  青山装备制造园区排水工程

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | 青山装备制造园区排水工程 |  |  |  |
| 216-1 | 雨水管 |  |  |  |
| -a （增） | 钢筋混凝土管（Φ300） | m | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同管径长度以米为单位计量 2.所有开槽、基础施工、回填、各种附属设施等均含入延米报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -b （增） | 钢筋混凝土管（Φ600） | m | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同管径长度以米为单位计量 2.所有开槽、基础施工、回填、各种附属设施等均含入延米报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -c （增） | 钢筋混凝土管（Φ1000） | m | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同管径长度以米为单位计量 2.所有开槽、基础施工、回填、各种附属设施等均含入延米报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -d （增） | 钢筋混凝土管（Φ1200） | m | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同管径长度以米为单位计量 2.所有开槽、基础施工、回填、各种附属设施等均含入延米报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -e （增） | 检查井（Φ1000） | 座 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同直径以座为单位计量 2.所有检查井的开挖、砌筑以及一切附属设施等均含入检查井报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -f （增） | 检查井（Φ1500） | 座 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同直径以座为单位计量 2.所有检查井的开挖、砌筑以及一切附属设施等均含入检查井报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -g （增） | 检查井（1500×1100） | 座 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示检查井尺寸以座为单位计量 2.所有检查井的开挖、砌筑以及一切附属设施等均含入检查井报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -h （增） | 检查井（2200×2200） | 座 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示检查井尺寸以座为单位计量 2.所有检查井的开挖、砌筑以及一切附属设施等均含入检查井报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -i （增） | 检查井（3300×2480） | 座 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示检查井尺寸以座为单位计量 2.所有检查井的开挖、砌筑以及一切附属设施等均含入检查井报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -j （增） | 检查井（B=1500） | 座 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示检查井尺寸以座为单位计量 2.所有检查井的开挖、砌筑以及一切附属设施等均含入检查井报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -k （增） | 雨水口（700×400） | 个 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示雨水口尺寸以个为单位计量 2.所有雨水口以及一切附属设施等均含入雨水口报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| 216-2 | 污水管 |  |  |  |
| -a （增） | 钢筋混凝土管（Φ400） | m | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同管径长度以米为单位计量 2.所有开槽、基础施工、回填、各种附属设施等均含入延米报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -b （增） | 钢筋混凝土管（Φ500） | m | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同管径长度以米为单位计量 2.所有开槽、基础施工、回填、各种附属设施等均含入延米报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -c （增） | 钢筋混凝土管（Φ600）(II级） | m | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同管径长度以米为单位计量 2.所有开槽、基础施工、回填、各种附属设施等均含入延米报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -d （增） | 钢筋混凝土管（Φ600）(III级） | m | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同管径长度以米为单位计量 2.所有开槽、基础施工、回填、各种附属设施等均含入延米报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -e （增） | 钢筋混凝土管（Φ800） | m | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同管径长度以米为单位计量 2.所有开槽、基础施工、回填、各种附属设施等均含入延米报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -f （增） | 检查井（Φ1000） | 座 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同直径以座为单位计量 2.所有检查井的开挖、砌筑以及一切附属设施等均含入检查井报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -g （增） | 检查井（Φ1250） | 座 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同直径以座为单位计量 2.所有检查井的开挖、砌筑以及一切附属设施等均含入检查井报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |
| -h （增） | 检查井（Φ1500） | 座 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同直径以座为单位计量 2.所有检查井的开挖、砌筑以及一切附属设施等均含入检查井报价之中，不另行计量与支付 | 完成图纸所示内容 |

## 第300章  路    面

本章见交通运输部公告2017年第51号《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）工程量清单计量规则 第300章，并对如下条文做修改及补充，修改及补充后的条文如下：

### 第311节  改性沥青及改性沥青混合料

本节工程量清单项目分项计量规则应按表311的规定执行。

表311  改性沥青及改性沥青混合料

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 311 | 改性沥青及改性沥清混合料 |  |  |  |
| 311-2 （修） | 中粒式改性沥青混合料路面 | m2 | 依据图纸所示级配类型及压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料摊铺、碾压、成型； 3.接缝； 4.初期养护 |
| 311-4 （增） | 粗粒式改性沥青混合料路面 | m2 | 依据图纸所示级配类型及压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料摊铺、碾压、成型； 3.接缝； 4.初期养护 |
| 311-5 （增） | 中粒式胶粉复合改性沥青混合料路面 | m2 | 依据图纸所示级配类型及压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料摊铺、碾压、成型； 3.接缝； 4.初期养护 |
| 311-6 （增） | 粗粒式胶粉复合改性沥青混合料路面 | m2 | 依据图纸所示级配类型及压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料摊铺、碾压、成型； 3.接缝； 4.初期养护 |

### 第312节  水泥混凝土面板

本节工程量清单项目分项计量规则应按表312的规定执行。

表312  水泥混凝土面板

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |
| 312-1 （修） | 水泥混凝土面板 | m3 | 依据图纸所示厚度和混凝土强度等级，按照铺筑体积以立方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层、洒水湿 润； 2.模板制作、架设、安装、修理、拆除； 3.浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压(刻)纹，养护； 4.切缝、灌缝； 5.初期养护 |
| 312-2 （修） | 钢筋 | kg | 1.依据图纸所示水泥混凝土路面钢筋按图示质量以千克为单位计量； 2.除图纸所示外，因施工搭接而增加的钢筋作为附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、连接； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 |

### 第313节  路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

本节工程量清单项目分项计量规则应按表313的规定执行。

表313  路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |
| 313-6 （增） | 花岗岩路缘石 | m3 | 依据图纸所示断面尺寸，按照花岗岩路缘石体积以立方米为单位计量，路缘石后背现浇混凝土、水泥砂浆、水稳砂砾等均作为花岗岩路缘石的附属工作，不另行计量与支付 | 1.花岗岩路缘石装运； 3.路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 4.基槽夯实； 5.路缘石铺砌、勾缝； 6.路缘石后背回填夯实 |

### 第314节  路面及中央分隔带排水

本节工程量清单项目分项计量规则应按表314的规定执行。

表314  路面及中央分隔带排水

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | 路面及中央分隔带排水 |  |  |  |
| 314-8 | 中央分隔带过水槽 |  |  |  |
| -a （增） | C25预制混凝土 | m3 | 依据图纸所示混凝土强度等级，按照铺筑体积以立方米为单位计量 | 1.清理下承层； 2.铺设垫层 3.预制件预制、运输、装卸； 4.预制件安装； 5.清理现场 |

### 第315节  其它工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表315的规定执行。

表315  其它工程

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 315 | 其它工程 |  |  |  |
| 315-1 | 砂砾路面 |  |  |  |
| -a （增） | 厚200mm | m2 | 依据图纸所示，区分不同压实厚度，按照图纸所示面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润； 2.摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、整修 |
| 315-2（增） | 玻纤土工格栅 | m2 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，以平方米为单位计量 | 1.清理下承层； 2.铺设玻纤土工格栅 3. 清理现场 |
| 315-3 | 人行道 |  |  |  |
| -a （增） | 水泥稳定砂砾 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照铺筑体积以立方米为单位计量 | 1.清理下承层； 2.铺设水泥稳定砂砾 |
| -b （增） | C25水泥混凝土彩色预制块 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照铺筑体积以立方米为单位计量 | 1.清理下承层； 2.铺设水泥混凝土彩色预制块 |
| -c （增） | 花岗岩火烧板,厚30mm | m2 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照铺筑面积以平方米为单位计量 | 1.清理下承层； 2.铺设花岗岩火烧板 |
| -d （增） | 盲道砖,厚30mm | m2 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照铺筑面积以平方米为单位计量 | 1.清理下承层； 2.铺设盲道砖 |

## 第400章  桥梁、涵洞

本章见交通运输部公告2017年第51号《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）工程量清单计量规则 第400章，并对如下条文做修改及补充，修改及补充后的条文如下：

### 第403节  钢筋

本节工程量清单项目分项计量规则应按表403的规定执行。

表403  钢  筋

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 | 钢筋 |  |  |  |
| 403-1 （修） | 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等） | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.固定钢筋的材料、钢板、铁丝等作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 3.除图纸所示外，因施工搭接而增加的钢筋作为附属工作，不另行计量; 4.固定、定位架立钢筋、支撑钢筋等，如图纸有则列入相应细目计量，无则作为钢筋工程的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 |
| 403-2 （修） | 下部结构钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.固定钢筋的材料、钢板、铁丝等作为钢筋作业的附属工作，不另行计量； 3.除图纸所示外，因施工搭接而增加的钢筋作为附属工作，不另行计量; 4.固定、定位架立钢筋、支撑钢筋等，如图纸有则列入相应细目计量，无则作为钢筋工程的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 |
| 403-3 （修） | 上部结构钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.固定钢筋的材料、钢板、铁丝等作为钢筋作业的附属工作，不另行计量； 3.除图纸所示外，因施工搭接而增加的钢筋作为附属工作，不另行计量; 4.固定、定位架立钢筋、支撑钢筋等，如图纸有则列入相应细目计量，无则作为钢筋工程的附属工作，不另行计量； 5.钢混梁、叠合梁钢板质量以千克为单位计量，所设置的施工钢导梁、施工操作平台、临时钢立柱、临时钢管桩、钢箱梁外表面涂装、钢梁焊钉等作为钢板的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋、钢板的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋、钢板安设、支承及固定 |
| 403-4 （修） | 附属结构钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.缘石、人行道、防撞墙、栏杆、桥头搭板、枕梁、抗震挡块（若盖梁与挡块未分开计列，则将挡块归入下部结构）、支座垫块等构造物，其所用钢筋以及伸缩缝预埋的钢筋，均列入本子目计量； 3.固定钢筋的材料、钢板、铁丝等作为钢筋作业的附属工作，不另行计量； 4.除图纸所示外，因施工搭接而增加的钢筋作为附属工作，不另行计量; 5.固定、定位架立钢筋、支撑钢筋等，如图纸有则列入相应细目计量，无则作为钢筋工程的附属工作，不另行计量； 6.防撞护栏钢板质量以千克为单位计量，钢板所设置的防腐涂装等作为钢板的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋、钢板的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋、钢板安设、支承及固定 |

### 第405节  钻孔灌注桩

本节工程量清单项目分项计量规则应按表405的规定执行。

表405  钻孔灌注桩

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | 钻孔灌注桩 |  |  |  |
| 405-1 | 钻孔灌注桩 |  |  |  |
| -a （修） | 陆上钻孔灌注桩 | m | 1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的桩长以米为单位计量； 2.桩长为桩底高程至承台底面或系梁顶面。对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处原始地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长。若图纸有标示的，按图纸标示为准 | 1.安设护筒及设置钻孔平台； 2.钻机安拆，就位； 3.钻孔、成孔、成孔检查； 4.安装声测管； 5.混凝土制拌、运输、浇筑； 6.破桩头； 7.按《公路工程标准施工招标文件》技术规范405.11的规定进行桩基检测 |

### 第410节  结构混凝土工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表410的规定执行。

表410  结构混凝土工程

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 | 结构混凝土工程 |  |  |  |
| 410-1 （修） | 混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基) | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.掺入混凝土中的抗裂纤维、钢纤维等作为混凝土的附属工作，不另行计量； 3.结构物预埋钢板、承台预埋地脚螺栓、排水设施、防水处理、基础底垫层、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，均作为混凝土的附属工作，不另行计量； 4.冬季施工所采取的一切措施，均作为混凝土的附属工作，不另行计量 | 1.场地清理； 2.搭拆作业平台； 3.安拆套箱或模板；安设预埋件； 4.混凝土浇筑、振捣、养生 5.施工缝、沉降缝设置处理； 6.混凝土的冷却管制作安装，通水、降温； 7.防水、防冻、防腐措施 |
| 410-2 | 混凝土下部结构 |  |  |  |
| -a （修） | 桥台混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除； 3. 掺入混凝土中的抗裂纤维、钢纤维等作为混凝土的附属工作，不另行计量； 4.结构物预埋钢板、排水设施、防水处理、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，均作为混凝土的附属工作，不另行计量； 5.冬季施工所采取的一切措施，均作为混凝土的附属工作，不另行计量 | 1.场地清理； 2.搭拆作业平台、支架； 3.安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等)； 4.混凝土浇筑、振捣、养护； 5.施工缝、沉降缝设置处理； 6.防水、防冻、防腐措施 |
| -b （修） | 桥墩混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除； 3.掺入混凝土中的抗裂纤维、钢纤维等作为混凝土的附属工作，不另行计量； 4.结构物预埋钢板、排水设施、防水处理、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，均作为混凝土的附属工作，不另行计量； 5.冬季施工所采取的一切措施，均作为混凝土的附属工作，不另行计量 | 1.场地清理； 2.搭拆作业平台、支架； 3.安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等)； 4.混凝土配浇筑、振捣、养护； 5.防水、防冻、防腐措施 |
| -c （修） | 盖梁混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除； 3.墩梁固结混凝土计入本子目。桥墩上的支座垫石、防震挡块混凝土计入附属结构混凝土； 4. 若盖梁与挡块未分开计列，则将挡块归入下部结构； 5.掺入混凝土中的抗裂纤维、钢纤维等作为混凝土的附属工作，不另行计量； 6.结构物预埋钢板、防水处理、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，均作为混凝土的附属工作，不另行计量； 7.冬季施工所采取的一切措施，均作为混凝土的附属工作，不另行计量 | 1.场地清理； 2.搭拆作业平台、支架； 3.安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等)； 4.混凝土浇筑、振捣、养护 |
| -d （修） | 台帽混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除； 3.耳背墙混凝土计入本子目。桥台上的支座垫石、防震挡块混凝土计入附属结构混凝土； 4.掺入混凝土中的抗裂纤维、钢纤维等作为混凝土的附属工作，不另行计量； 5.结构物预埋钢板、防水处理、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，均作为混凝土的附属工作，不另行计量； 6.冬季施工所采取的一切措施，均作为混凝土的附属工作，不另行计量 | 1.场地清理； 2.搭拆作业平台、支架； 3.安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等)； 4.混凝土浇筑、振捣、养护 |
| 410-3 （修） | 现浇混凝土上部结构 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除； 3.采用支架预压现浇混凝土上部结构，所采取的地基加固、换填、硬化等措施，作为混凝土的附属工作，不另行计量。 4.掺入混凝土中的抗裂纤维、钢纤维等作为混凝土的附属工作，不另行计量； 5.结构物预埋钢板、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，均作为混凝土的附属工作，不另行计量； 6.冬季施工所采取的一切措施，均作为混凝土的附属工作，不另行计量 | 1.平整场地； 2.搭拆工作平台； 3.支架搭设、预压与拆除； 4.安拆模板；安设预埋件； 5.混凝土浇筑、养护； 6.施工缝、伸缩缝设置处理 |
| 410-4 （修） | 预制混凝土上部结构 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除； 3.掺入混凝土中的抗裂纤维、钢纤维等作为混凝土的附属工作，不另行计量； 4.预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、混凝土表面修整及为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为混凝土的附属工作，不另行计量； 5.冬季施工所采取的一切措施，均作为混凝土的附属工作，不另行计量 | 1.搭拆工作平台； 2.安拆模板；安设预埋件(吊环、预埋连接件)； 3.混凝土浇筑、养护； 4.构件预制、运输、安装 |
| 410-5 （修） | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除； 3.绞缝、湿接缝、先简支后连续现浇接头混凝土计入本子目； 4.掺入混凝土中的抗裂纤维、钢纤维等作为混凝土的附属工作，不另行计量； 5.冬季施工所采取的一切措施，均作为混凝土的附属工作，不另行计量 | 1.工作面清理； 2.搭拆作业平台； 3.安拆支架、模板； 4.混凝土浇筑、养护 |
| 410-6 （修） | 现浇混凝土附属结构 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除； 3.现浇缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等列入本子目； 4.结构物预埋钢板、预埋法兰盘、螺栓、铸钢支架、钢板、钢管、接线盒、锚板、防锈漆、钢遮板、防腐涂料等均作为混凝土的附属工作，不另行计量； 5.掺入混凝土中的抗裂纤维、钢纤维等作为混凝土的附属工作，不另行计量； 6.冬季施工所采取的一切措施，均作为混凝土的附属工作，不另行计量 | 1.工作面清理； 2.搭拆作业平台； 3.安拆支架、模板； 4.混凝土浇筑、养护 |
| 410-7 （修） | 预制混凝土附属结构 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除； 3.预制安装缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等列入本子目； 4.结构物预埋钢板、预埋法兰盘、螺栓、铸钢支架、钢板、钢管、钢材、接线盒、锚板、防锈漆、防腐涂料、阻燃聚录乙烯管等均作为混凝土的附属工作，不另行计量； 5.掺入混凝土中的抗裂纤维、钢纤维等作为混凝土的附属工作，不另行计量； 6.冬季施工所采取的一切措施，均作为混凝土的附属工作，不另行计量 | 1.预制场地建设、拆除； 2.搭拆工作平台； 3.安拆模板； 4.混凝土浇筑、养护； 5.构件预制、运输、安装 |

### 第411节  预应力混凝土工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表411的规定执行。

表411  预应力混凝土工程

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 411 | 预应力混凝土工程 |  |  |  |
| 411-8 （修） | 预制预应力混凝土上部结构 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.钢筋、钢材所占体积及单个面积在0.03m2以内的孔洞不予扣除； 3.后张法预应力混凝土梁封端混凝土工程量列入本子目； 4.掺入混凝土中的抗裂纤维、钢纤维等作为混凝土的附属工作，不另行计量； 5.预制构件的预埋钢板、减震橡胶块、抗震垫块、防护角钢或钢板、混凝土表面修整及为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为混凝土的附属工作，不另行计量； 6.冬季施工所采取的一切措施，均作为混凝土的附属工作，不另行计量 | 1.搭拆工作平台； 2.安拆模板； 3.混凝土浇筑、养护； 4.构件预制、运输、安装 |

### 第415节  桥面铺装

本节工程量清单项目分项计量规则应按表415的规定执行。

表415  桥面铺装

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |  | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 415 | 桥面铺装 |  |  |  |  |
| 415-2 (修) | 水泥混凝土桥面铺装 | m3 |  | 1.依据图纸所示位置、尺寸，按混凝土强度等级，按铺筑体积以立方米为单位计量； 2.掺入混凝土中的抗裂纤维、防水剂、外加剂、材料等作为混凝土的附属工作，不另行计量； | 1.场地清理； 2.混凝土浇筑、振捣、养护； 3.施工缝、沉降缝设置处理 4.混凝土表面拉毛 |
| 415-4 | 桥面排水 |  |  |  |  |
| -a (修) | 竖、横向集中排水管 | kg或m | 1.依据图纸所示位置及尺寸，在桥面安设泄水孔，按图示数量分不同材质、管径计量；铸铁管、钢管以千克为单位计量；PVC管以米为单位计量； 2.接头、固定泄水管的金属构件不予计量。铸铁泄水孔作为附属工作，不另行计量 3.排水管弯头、管卡、三通管接头、直角接头、铸铁构件作为竖、横向集中排水管的附属工作，不另行计量 |  | 1.场地清理； 2.安拆作业平台； 3.钻孔安设排水管锚固件； 4.安设排水设施 |
| -b (修) | 桥面边部碎石盲沟 | m3 |  | 1.依据图纸所示位置、尺寸，按照盲沟体积以立方米为单位计量； 2.玻纤格栅作为盲沟的附属工作，不另行计量 | 1.边部切割； 2.清理； 3.盲沟设置 |

### 第419节  圆管涵及倒虹吸管涵

本节工程量清单项目分项计量规则应按表419的规定执行。

表419  圆管涵及倒虹吸管涵

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |
| 419-1 (修) | 单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 1.依据图纸所示，按不同孔径的涵身长度(进出口端墙外侧间距离)计算，以米为单位计量； 2.基底软基处理参照第205节的相关规定计量，并列入第205节相应子目； 3.涵洞外路基护坡参照第208节的相关规定计量，并列入第208节相应子目； 4.台背回填参照第204节的相关规定计量，并列入第204节相应子目； 5.拆除结构物参照第202节的相关规定计量，并列入第202节项相应子目 | 1.基坑排水； 2.挖基、基底清理； 3.基座砌筑或浇筑； 4.垫层材料铺筑； 5.钢筋制作安装； 6.预制或现浇钢筋混凝土管； 7.铺涂防水层； 8.安装、接缝； 9.砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口)； 10.防水、防冻、防腐措施； 11.回填 |

### 第420节  盖板涵、箱涵

本节工程量清单项目分项计量规则应按表420的规定执行。

表420  盖板涵、箱涵

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 | 盖板涵、箱涵 |  |  |  |
| 420-1 (修) | 钢筋混凝土盖板涵 | m | 1.依据图纸所示，按不同跨径的盖板涵长度以米为单位计量； 2.基底软基处理参照第205节的相关规定计量，并列入第205节相应子目； 3.涵洞外路基护坡参照第208节的相关规定计量，并列入第208节相应子目； 4.台背回填参照第204节的相关规定计量，并列入第204节相应子目； 5.拆除结构物参照第202节的相关规定计量，并列入第202节项相应子目 | 1.场地清理（包括清理土方）； 2.围堰、排水，基坑开挖，基坑支护； 3.基础及涵台施工； 4.施工缝设置、处理； 5.盖板预制，运输，安装； 6.砂浆制作、填缝； 7.涵底铺砌； 8.砌筑洞口建筑，包括八字墙、一字墙、帽石、锥坡、跌水井、集水井等； 9.防水、防冻、防腐措施； 10.回填 |

## 第600章  安全设施及预埋管线

### 第601节  通则

本节为安全设施与预埋管线施工的一般要求。本节工作内容均不作计量，其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。

### 第603节  隔离栅和防落物网

本节工程量清单项目分项计量规则应按表603的规定执行。

表603  隔离栅和防落物网

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 603 | 隔离栅和防落物网 |  |  |  |
| 603-6 （增） | 隔离活动护栏 | m | 依据图纸所示位置，按图示活动护栏长度以米为单位计量 | 1.安装铸铁底座； 2.安装钢管立柱； 3.护栏及其匹配件连接，粘贴反光膜 |

注：隔离栅高度指隔离栅上缘网面至地表面的铅直距离。

### 第604节  道路交通标志

本节工程量清单项目分项计量规则应按表604的规定执行。

表604  道路交通标志

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |
| 604-10 （修） | 百米牌 | 个 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示百米牌数量以个为单位计量 | 百米牌制作、安装； |
| 604-14 （增） | 防撞垫 | 个 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示防撞垫数量以个为单位计量 | 1.锚固螺栓植入； 2.立柱安装，导向板安装； 3.粘贴反光膜； 4.场地清理； |
| 604-15 （修） | 道口标柱 | 个 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示道口标柱数量以个为单位计量 | 1.基础开挖 2.标柱制作、基础混凝土浇筑，标柱安装； 3.粘贴反光膜 |

### 第605节  道路交通标线

本节工程量清单项目分项计量规则应按表605的规定执行。

表605  道路交通标线

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 605 | 道路交通标线 |  |  |  |
| 605-5 （修） | 轮廓标 | 个 | 依据图纸所示位置，分不同类型，按图示轮廓标数量以个为单位计量 | 1.轮廓标制作； 2. 钻孔及螺栓安装； 3.轮廓标安装； |
| 605-10 （增） | 反光膜 | m2 | 依据图纸所示位置，按图示反光膜以平方米为单位计量 | 表面清理，刮(喷)涂 |

### 第606节  防眩设施

本节工程量清单项目分项计量规则应按表606的规定执行。

表606  防眩设施

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 606 | 防眩设施 |  |  |  |
| 606-2 （修） | 防眩网 | m | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示防眩网长度以米为单位计量； 2.不扣除立柱所占长度 | 1.基础混凝土搅拌、运输、立柱安装、基础浇筑； 2.钻孔及螺栓安设； 3.支架安装； 4.防眩网安装，校位 |

### 第609节  其他设施

本节工程量清单项目分项计量规则应按表609的规定执行。

表609 其他设施

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 609 |  |  |  |  |
| 609-1 （增） | 风光互补路灯 | 盏 | 1.依据图纸所示数量及布设位置以路灯数量以盏为单位计量； | 1.基坑开挖； 2.基础混凝土搅拌、运输、预埋螺栓及PVC管安装、基础及蓄电池井混凝土浇筑； 3.灯杆安装、蓄电池安装、蓄电池井盖板安装； 4.电缆管线安装、调试； |

## 第700章  绿化及环境保护设施

本章见交通运输部公告2017年第51号《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）工程量清单计量规则 第700章，并对如下条文做修改及补充，修改及补充后的条文如下：

### 第702节  铺设表土

本节工程量清单项目分项计量规则应按表702的规定执行。

表702  铺设表土

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 702 | 铺设表土 |  |  |  |
| 702-2 (修） | 铺设利用的表土 | m3 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，铺设利用的种植土作为绿化施工的附属工作，不另行计量 | 1.填前场地清理； 2.回填种植土、清除杂物、拍实、耙细整平、找坡、沉降后补填； 3.路面清洁保护，场地清理， 废弃物装卸运输 |

### 第706节  声屏障

本节工程量清单项目分项计量规则应按表706的规定执行。

表706  声屏障

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 706 | 声屏障 |  |  |  |
| 706-2 (修） | 隔声窗 | m2 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示隔声窗的面积以平方米为单位计量； | 1.隔声窗的制作； 2.隔声窗的安装 |